Паспорт изделия

T83H

Дверной доводчик верхнего расположения

|  | Нормативная база |  |
| --- | --- | --- |

Дверные доводчики предназначены для демпфированного закрывания распашных дверей после их открытия вручную. Необходимое усилие закрывания относительно ширины створок определено в стандарте EN 1154:1996. Данный стандарт является основным регламентирующим документом для производителя, где отражены все основные и дополнительные технические требования  к доводчикам, методы испытаний, правила эксплуатации и границы применимости. Для иных сфер применения решающее значение имеют рекомендации производителя.

В 2014 году введен в действие национальный стандарт ГОСТ Р 56177-2014 «Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия», соответствующий стандарту EN1154:1996 в части технических требований и методов испытаний. Стандарт применяется для сертификации изделий на территории РФ.

Согласно ГОСТ Р 56177-2014 (Приложение Б (обязательное), пункт Б.2) допускается применение в конструкциях противопожарных/противодымных дверей.

Согласно СП 59.13330.2012 на путях движения МГН следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм).

Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.73799/26

|  | Использование изделия по назначению |  |
| --- | --- | --- |

Использование доводчиков по назначению предполагает наличие вертикальных дверей с плавным ходом и надлежащим образом закрепленных дверных доводчиков. Монтаж и регулировка выполняются специалистом согласно указаниям производителя.

Неправильное использование доводчиков имеет место, в частности, в следующих случаях:

- препятствия в зоне закрытия, задевающие двери, зажимающие уплотнения, деревянные клинья и т. д. мешают процессу закрывания,

- неправильное или ненадлежащее выполнение монтажа и/или регулировки,

- протягивание руки в область между наружной рамой и створкой (опасность травмирования),

- ожидание надлежащего функционирования в экстремальных условиях, например, при урагане, в зоне очень низких или высоких температур, при воздействии на дверь нетипичного низкого или высокого давления,

- выбор размера дверного доводчика не в соответствии с рекомендациями производителя,

- использование дверных доводчиков не для закрывания дверей, а в иных целях.

|  | Область применения изделия |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для дверей с шириной полотна до 1250 мм с рычагом / 1100 мм с шиной |  |
|  | Для одностворчатых дверей правого и левого открывания |  |
|  | Подходит для противопожарных и дымозащитных дверей (с применением монтажной пластины) |  |
|  | Установка на дверное полотно со стороны петель и на коробку двери с обратной стороны петель |  |
|  | Возможен монтаж на дверном полотне с обратной стороны петель с использованием уголка для параллельного монтажа рычага |  |

|  | Особенности продукта |  |
| --- | --- | --- |
|  | Доводчик протестирован согласно европейского стандарта EN 1154, имеет сертификат соответствия ГОСТ Р 56177-2014 |  |
|  | Соответствует требованиям к «безбарьерному пространству» согласно немецкому стандарту DIN 18040, а также СП 59.13330.2012 |  |
|  | Может использоваться для правых и левых дверей без переоборудования |  |
|  | Для модели DA: Регулируемая задержка закрывания |  |
|  | Регулируемый гидравлический конечный дохлоп |  |
|  | Индивидуальная настройка скорости закрывания |  |
|  | Интегрированный механизм демпфирования открывания |  |
|  | Встроенный предохранительный клапан для защиты от перегрузки |  |

|  | Технические данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усилие закрывания в соответствии с ГОСТ Р 56177-2014 |  |  |  |  |
|  |  | - при использовании рычага | 2 - 5 |  |  |  |
|  |  | - при использовании скользящего канала | 1 - 4 |  |  |  |
|  |  | Максимальный угол открывания |  |  |  |  |
|  |  | - при использовании рычага | 180о |  |  |  |
|  |  | - при использовании скользящего канала | 140о |  |  |  |
|  |  | Максимальная ширина полотна |  |  |  |  |
|  |  | - при использовании рычага | 1 250 мм |  |  |  |
|  |  | - при использовании скользящего канала | 1 100 мм |  |  |  |
|  |  | Регулировка силы закрывания | Плавная, с помощью регулировочного винта |  |  |  |
|  |  | Регулировка скорости закрывания | Плавная, посредством клапана |  |  |  |
|  |  | Регулировка конечного дохлопа | Плавная, посредством клапана |  |  |  |
|  |  | Демпфирование открывания (ветровой тормоз) | Есть, гидравлическая регулировка |
|  |  | Фиксация в открытом положении |  |
|  |  | - при использовании рычага | Опционально, с применением специального рычага |
|  |  | - при использовании скользящего канала | В комплекте с шиной |  |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации | -30…+60 оС |  |  |  |

|  | Габаритные и установочные размеры доводчика |  |
| --- | --- | --- |

|  | Варианты комплектующих |  |
| --- | --- | --- |
|  | 999761/2/3 Доводчик T83H, size EN 2-5, тело |  |
|  | 999764/5/6 Тяга рычажная ZAR-A083 для T83H, стандартная |  |
|  | 999767/8/9 Шина скользящая ZAR-D078 для доводчика T83H, с ФОП |  |
|  | Цветовое исполнение |  |
|  | Серебро |  |
|  | Белый RAL 9016 |  |
|  | Черный RAL 9005 |  |
|  | Специальный цвет согласно палитре RAL |  |

|  | Документация |  |
| --- | --- | --- |

Все необходимые сопроводительные документы при продаже товаров на территории Евразийского Экономического Союза EAC вложены в упаковку с изделием, а именно – инструкция для потребителя по технике безопасности при монтаже и эксплуатации доводчика на нескольких языках, инструкция по монтажу, монтажный шаблон, лист данных с обозначением характеристик доводчика согласно ГОСТ Р56177-2014.

|  | Техническое обслуживание |  |
| --- | --- | --- |

В зависимости от требований необходимо регулярно проверять прочность крепления и степень износа деталей дверных доводчиков, существенных с точки зрения обеспечения безопасности. Необходимо подтягивать крепежные винты и выполнять замену поврежденных деталей. Кроме того, необходимо не реже одного раза в год — в зависимости от вида и интенсивности эксплуатации распашных дверей — выполнять перечисленные ниже работы по техобслуживанию:

- смазывать все подвижные детали на рычажной тяге,

- проверять регулировки доводчика,

- проверять легкость хода двери.

Разрешается использовать только чистящие средства, не содержащие компонентов, способствующих коррозии и повреждению.

|  | Гарантийные обязательства |  |
| --- | --- | --- |

Гарантия производителя составляет 24 месяца со дня продажи в торговую сеть. Гарантия на товар действует при соблюдении требований и рекомендаций, указанных в соответствующем разделе данного паспорта, а также в официальных каталогах, инструкциях, чертежах компании GEZE.

Производитель не несет ответственность за дефекты, причиной которых является неправильная транспортировка, хранение, использование или ненадлежащий монтаж доводчика.

|  | Контакты представителя |  |
| --- | --- | --- |

ООО «ГЕЦЕ РУС»

115114 город Москва

Летниковская улица, дом 10, стр. 2, этаж 6, пом. VII

Тел. +7 /495/ 741 40 61

www.geze.com

office-russia@geze.ru